TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Dotyczy postępowania prowadzonego jest w trybie przetargu nieograniczonego wykonania robót budowlanych w ramach zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki”

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia – Podlesie Weryńskie – etap II”

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności materiałów to wartości minimalne jakie muszą spełnić proponowane materiały. Zastosowanie materiałów innych niż wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i poniższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania materiałów równoważnych o takich samych lub lepszych parametrach/cechach/właściwościach. Zaproponowane materiały muszą spełniać założenia dokumentacji projektowej oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy.

| Lp. | Miejsce występowania | Producent/ Nazwa własna/ System | Parametry techniczno-użytkowe materiałów równoważnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt budowlany | rura „AROT” DVK 100 | rury osłonowe dwudzielne PCV |
|  | Projekt budowlany | Rura ochronna na słup be-50 Arot kolanem FA 50 | Gładkościenna rura osłonowa bez złączki kielichowej do ochrony kabli prowadzonych na słupach i kolanem fi 50 |
|  | Projekt budowlany | Wirnik Wortex | Wirnik stosowany w pompach ściekowych, ma statyczność tylko z niewielką częścią przesyłanego medium 15-30 % Wirnik półotwarty posiadający tylną tarczę wzmacniającą, z którą połączone są łopatki |
|  | Projekt budowlany | Wkładka PREDLA | Wkładka z tworzywa sztucznego zabezpieczająca kinetę i spocznik przed działaniem ścieków, zintegrowanymi przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki, spocznik zabezpieczony antypoślizgowo. |
|  | Projekt budowlany | Uszczelka typu STEINHOFF SD | Uszczelka gumowa z warstwą samoprzylepną |
|  | Projekt budowlany | abizol | Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, przeznaczony do gruntowania podłoży betonowych oraz do wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego |
|  | Projekt budowlany | Otuliny thermaflex, steinonorm | Otulina termoizolacyjna z tworzywa sztucznego, wodoodporna zabezpieczająca przed przemarzaniem |
|  | Projekt budowlany | Taśma DENZO | Taśma hydroizolacyjna, antykorozyjna i antyelektrostatyczna do bezpośredniego izolowania |
|  | Projekt budowlany | Złączki typu POLYRAC | Kształtka zaciskowa składająca się z korpusu, nakrętki, pierścienia dociskowego wykonanego z polipropylenu (PP-B), pierścienia zaciskowego wykonanego z poliacetalu (POM) oraz pierścienia uszczelniającego wykonanego z kauczuku nitrylowego NBP |
|  | Projekt budowlany | Szalunki do wykopu typu ZREMB | Każdy rodzaj szalunków do zabezpieczenia wykopów spełniających normy i warunki bhp |
|  | Projekt budowlany | Instrukcja Systemy ciśnieniowe z PE do przesyłania wody i gazu „firmy Vavin” | Właściwa instrukcja do montażu zastosowanych materiałów |
|  | Projekt budowlany | Rura ochronna SRS 110 | Rura osłonowa do układania w ziemi, gładkościenna ze złączką kielichową |
|  | Projekt budowlany | RBK-00 | Rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami bezpiecznikowymi |
|  | Projekt budowlany | Rozłącznik FR-303 25A | Rozłącznik szynowy trójfazowy o prącie łączeniowym 25A |